采购需求说明

- 具体采购数量由招标人按计划分批次进行采购。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。本次招标服务期三年，供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

- *2、如发现未实质性响应需求供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约。如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任。

3、符合食药局检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成医院任何损失，供应商全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 采购需求一览表

| 项目名称 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1100盒 |
| 规格 | 50人份/盒 |
| *集中采购 | 产品必须是安徽省医药集中采购平台品种，提供产品流水号，如有采购限价，需提供采购限价 |
| *检测原理 | 反应原理采用葡萄糖脱氢酶法，检测原理采用电化学法或干化学法 |
| *采血方式 | 虹吸 |
| 样本要求 | 满足一次测试所需样本体积≤0.6ul |
| *血样标本 | 新鲜毛细血管全血、静脉血血样、动脉血和新生儿血 |
| *测试时间 | ≤4秒 |
| *测试范围 | 0.6-33.3mmol/L |
| 校正 | 免条码 |
| 血细胞压积率范围 | 10%~65% |
| 试纸有效期 | ≥ 21个月 |
| 使用期限 | 试纸不受开封影响 |
| 质控方式 | 质控品≥ 2种，提示记录质控数据 |
| 试纸保存温度 | 4-30℃ |
| 血糖检测系统 | 通过 ISO15197:2013 认证 |
| 自动调码功能 | 具备单一代码或自动调码技术，无须人工校对 |
| *设备要求 | 根据要求免费提供配套血糖仪(最新款)，并负责后续养护、维修、更换事宜,血糖仪有错误代码显示功能，自带退纸键，具有一键退纸功能，避免污染。提供血糖仪彩页。 |
| *仪器质控维护 | 按临床需求赠送配套使用的采血针、质控液。 |
| 质控检查资料齐全 | 根据医院要求，提供全套相关资料及血糖仪质控记录册 |
| 生化比对 | 配合医院每半年一次的生化比对，协助医院参加各级临检中心组织的室间质评 |
| 培训 | 按医院需求提供包括不限于仪器操作、血糖仪管理、院内外血糖管理等培训 |