- 手持心电检查仪采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持心电检查仪 | 1、采用平板设计，心电前置放大器，设备体积小巧，数字心电放大器与机身通过蓝牙连接，不需要通过连接线方式连接。 *2、设备必须能够和院内现有心电网络系统无缝融合，接口费用由供应商承担。（提供承诺函，格式自拟） *3、设备必须和芜湖市金医工程区域心电网络系统实现无缝融合。（提供承诺函，格式自拟） 4、具有快速心电采集，常规心电采集，患者资料预登记，患者HIS预约下载功能。 5、标准十二导联心电波形采集，具有波形监测功能，不设置具体采集时间。 ◆6、支持1导、3导、6导、12导显示及采集模式。采集电压可调节，波形回放以及快速回放功能。 7、记录方式：存储或打印，具备拷贝功能。 8、使用锂电池工作，不能应用5号或7号普通电池而增加科室耗材成本。 9、必须支持WIRELESS LAN无线传输功能，支持单个病列传输与批量传输。 10、提供无线传输设备及技术支持。 11、配备与设备相配台车。 12、共模抑制比≥89dB，增益：5、10、20mm/mV。 | 2 | 台 |  |  |  |