采购需求说明

一、基本要求

1. 服务地点：芜湖市第四人民医院（含南陵院区）

2. 服务期：3年

3. 合同签订方式：一年一签

4. 付款方式：合同中约定

二、技术和服务要求

（一）检测技术要求：

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，监测内容包含有废水、废气和噪声，采取手工监测的方式开展，并对监测数据进行达标分析

根据监测方案要求安排专业人员进行环境检测，提供具有CMA资质的检测报告

完成医院的自行监测数据录入、信息公开

编制监测月度执行报告、季度执行报告、年度执行报告，报告包括电子报告和书面报告两种并完成上报工作，具体上报要求详见安徽省排污单位自行监测信息发布平台、全国排污许可证管理信息平台要求

检测技术服务内容：

| 编号 | 监测类别 | 排放口编 号 | 监测点位 | 监测项目 | 点位 | 頻次/ 天 | 检测次数/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 废气 | DA001 | 有组织废气排放口 | 臭气浓度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 氨（氨气） | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 无组织 废气 | 污水处理 站周界 | 污水处理站四周 | 甲烷 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 氨（氨气） | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 氯 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 废水 | DW001 | 污水总排口 | pH | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 色度 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 1 | 3 | 52 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 1 | 3 | 52 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 1 | 3 | 12 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 氨氮(NH3-N) | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 石油类 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 1 | 3 | 4 |
| a |  |  |  | 流量、水温 | 1 | 3 | 自动监测 |
|  |  |  |  | 总氰化物 | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 总余氯（以CI计） | 1 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 肠道致病菌（沙门 、志贺） | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 厂界四周，昼夜各一次 |  | 噪声 | 社会生活环境噪声2类 |  | 2 | 4 |

（二）咨询服务内容：

- 1、负责排污许可证平台管理，包括填报月度执行报告，年度执行报告，负责整理、办理医院排污许可证申请、变更、延续相关业务资料

2、协助医院建立污染源监测数据记录、污染治理设施运行管理台账

3、根据医院实际运行和环评审批情况，为医院制定废气、废水和固体废物等污染物实际污染物核算技术方案

4、为医院制定符合规范要求的自行监则方案，并协助医院联系检测机构设置监测点位、确定监测指标及频次、现场取样和数据整理分析等工作

5、编制排污许可证年度执行报告，以及半年报、季报等

6、协助医院对医院现有环境问题进行整改，以满足排污许可证现场核查要求

7、每季度对医院进行一次上门咨询服务配合主管部门检查

8、完成医院生态环境系统年报

9、协助医院完成医院环境信用评价

10、协助医院管理固体污染源系统

11、为医院整理环保资料并归档，方便主管部门检查

12、为医院拟定各种环保相关文件(不仅限于环保答复文件、环保制度、环境管理制度、应急管理制度、隐患排查制度等)

13、给医院提供涉及环保相关合规化指导和整改意见

14、不限于上面制式工作，任何涉及环保相关的咨询都提供专业解答，具体超出范围工作以协商为主

15、全国污染源监测平台编制并上传监测方案，填报监测数据，编制监测总结报告(检测项目详见排污许可证)